| »LONGITUD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Multiplique | Por | Para obtener |
| Centímetros | 0.01 | Metros |
| Centímetros | 10 | Milímetros |
| Centímetros | 0.03281 | Pies |
| Centímetros | 0.3937 | Pulgadas |
| Centímetros | 0.01094 | Yardas |
| Kilómetros | 1000 | Metros |
| Kilómetros | 0.62141 | Millas Terrestres |
| Kilómetros | 1094 | Yardas |
| Kilómetros | 3281 | Pies |
| Kilómetros | 0.54 | Millas Náuticas |
| Metros | 100 | Centímetros |
| Metros | 1000 | Milímetros |
| Metros | 3.281 | Pies |
| Metros | 39.37 | Pulgadas |
| Metros | 1.094 | Yardas |
| Metros | 0.001 | Kilómetros |
| Micrones | 0.001 | Milímetros |
| Micrones | 0.0394 | Mil pulgada |
| Milímetros | 0.1 | Centímetros |
| Milímetros | 0.003281 | Pies |
| Milímetros | 0.03937 | Pulgadas |
| Milímetros | 1000 | Micrones |
| Milímetros | 0.001 | Metros |
| Millas terrestres | 1.609 | Kilómetros |
| Millas Náuticas | 1.853 | Kilómetros |
| Mils pulgada | 0.001 | Pulgadas |
| Mils pulgada | 25.4 | Micrones |
| Pies | 30.48 | Centímetros |
| Pies | 0.3048 | Metros |
| Pies | 12 | Pulgadas |
| Pies | 0.33 | Yardas |
| Pies | 0.000305 | Kilómetros |
| Pies | 304.8 | Milímetros |
| Pulgadas | 2.54 | Centímetros |
| Pulgadas | 0.08333 | Pies |
| Pulgadas | 0.02788 | Yardas |
| Pulgadas | 1.000 | Mil Pulgada |
| Pulgadas | 0.0254 | Metros |
| Pulgadas | 25.4 | Milímetros |
| Yardas | 91.44 | Centímetros |
| Yardas | 0.9144 | Metros |
| Yardas | 3 | Pies |
| Yardas | 36 | Pulgadas |
| Yardas | 0.000914 | Kilómetros |

| »VOLUMEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Multiplique | Por | Para obtener |
| Centímetros cúbicos | 0.001 | Litros |
| Centímetros cúbicos | 0.06102 | Pulgadas Cubicas |
| Centímetros Cúbicos | 0.0002642 | Galones U:S |
| Centímetros cúbicos | 0.0000353 | Pies cúbicos |
| Galones U.S | 3785 | Centímetros cúbicos |
| Galones U.S | 3.785 | Litros |
| Galones U.S | 0.003785 | Metros Cúbicos |
| Galones U.S | 0.1337 | Pies Cúbicos |
| Galones U.S | 231 | Pulgadas Cubicas |
| Galones Brit | 4.536 | Litros |
| Litros | 1000 | Centímetros Cúbicos |
| Litros | 0.2642 | Galones U.S |
| Litros | 0.001 | Metros cúbicos |
| Litros | 0.03531 | Pies cúbicos |
| Litros | 61.02 | Pulgadas cubicas |
| Litros | 0.001308 | Yardas cubicas |
| Litros | 0.220 | Galones Brit |
| Litros | 2.113 | Pintas U.S |
| Metros | 264.2 | Galones U.S |
| Metros cúbicos | 1000 | Litros |
| Metros cúbicos | 35.31 | Pies cúbicos |
| Metros cúbicos | 1.308 | Yardas cubicas |
| Pies cúbicos | 28320 | Centímetros cúbicos |
| Pies cúbicos | 7.481 | Galones U.S |
| Pies cúbicos | 28.32 | Litros |
| Pies cúbicos | 0.02832 | Metros cúbicos |
| Pies cúbicos | 1728 | Pulgadas cubicas |
| Pies cúbicos | 0.037 | Yardas cubicas |
| Pintas U.S | 0.473 | Litros |
| Pulgadas cubicas | 16.39 | Centímetros cúbicos |
| Pulgadas cubicas | 0.004329 | Galones U.S |
| Pulgadas cubicas | 0.01639 | Litros |
| Pulgadas cubicas | 0.0005787 | Pies cúbicos |
| Yardas cubicas | 27 | Pies cúbicos |
| Yardas cubicas | 764.55 | Litros |
| Yardas cubicas | 0.765 | Metros cúbicos |

| »PESO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Multiple | Por | Para obtener |
| Gramos | 0.001 | Kilogramos |
| Gramos | 0.002205 | Libras |
| Gramos | 0.03527 | Onzas |
| Kilogramos | 1000 | Gramos |
| Kilogramos | 2.205 | Libras |
| Kilogramos | 0.01 | Quintales (qq) |
| Kilogramos | 0.001 | Toneladas (métricas) |
| Libras | 453.6 | Gramos |
| Libras | 16 | Onzas |
| Libras | 0.454 | Kilogramos |
| Libras | 0.000454 | Toneladas (métricas) |
| Onzas | 28.35 | Gramos |
| Onzas | 0.0625 | Libras |
| Quintales (qq) | 100 | Kilogramos |
| Toneladas (métricas) | 1000 | Kilogramos |
| Toneladas (métricas) | 2205 | Libras |

| »POTENCIA ELECTRICA |  |
| --- | --- |
| Para tensión de (220 volt) | Para tensión de (380 volt) |
| 1 Amper aprox 0.4 HP | 1 Amper aprox 0.7 HP |
| 1 Amper aprox 298 watt | 1 Amper aprox 522 Watt |

| »CALORIAS DE ALGUNOS COMBUSTIBLES POR KG |  |
| --- | --- |
| Designación | Calorías |
| Aceite de alquitrán de lignito | 10000 |
| Alcohol etílico | 7100 |
| Alcohol metílico | 5300 |
| Benceno (benzol) | 10000 |
| Butano | 10900 – 11800 |
| Carbón de leña | 6000 – 7000 |
| Celulosa | 4200 |
| Cera | 9000 |
| Cloruro de metilo | 3200 |
| Diesel – oil | 10700 |
| Etano | 11300- 12350 |
| Fuel oil | 10300 |
| Gas envasado No. 1 | 11878 |
| Gas envasado No. 3 | 12013 |
| Gas oil | 10900 |
| Hidrogeno | 34000 |
| Kerosene | 11100 |
| Metano | 11900 – 13250 |
| Nafta | 11200 |
| Petróleo | 10500 – 11200 |
| Propano | 11050 - 12000 |

| »POTENCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Multiplique | Por | Para obtener |
| Horse Power (HP) | 1.014 | Caballo vapor (CV) |
| Horse Power (HP) | 0.7457 | Kilowatts |
| Horse Power (HP) | 745.7 | Watts |
| Horse Power (HP) | 33000 | Pies-libra por minuto |
| Horse Power (HP) | 550 | Pies-libra por segundo |
| Caballo vapor (CV) | 0.986 | Horse Power (HP) |
| Kilowatts | 1.341 | Horse Power (HP) |
| Kilowatts | 1000 | Watts |
| Pies-libra por minuto | 0.0000303 | Horse Power (HP) |
| Pies-libra por segundo | 0.001818 | Horse Power (HP) |
| Watts | 0.001341 | Horse Power (HP) |
| Watts | 0.001 | Kilowatts |

| »FUERZA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Multiplique | Por | Para obtener |
| Dinas | 0.0010196 | Gramos fuerza |
| Gramos fuerza | 980.7 | Dinas |
| Kilogramos fuerza | 9.81 | Newton |
| Newton | 0.102 | Kilogramos fuerza |

| »PRESION |  |  |
| --- | --- | --- |
| Multiplique | Por | Para obtener |
| Atmosferas | 14.7 | Libras por pulgada cuadrada |
| Atmosferas | 29.92 | Pulgadas de mercurio |
| Atmosferas | 1013.3 | HPa (Hecto Pascal) |
| Atmosferas | 1.033 | Kg por cm cuadrado |
| Bars | 0.9869 | Atmosferas |
| Bars | 14.5 | Libras por pulgada cuadrada |
| Bars | 1.0197 | Kg por cm cuadrado |
| Centímetros de mercurio | 0.1934 | Libras por pulgada cuadrada |
| HPa (Hecto Pascal) | 0.00098687 | Atmosferas |
| Kg por cm cuadrado | 0.968 | Atmosferas |
| Kg por cm cuadrado | 14.22 | Libras por pulgada cuadrada |
| Kg por cm cuadrado | 0.98 | Bars |
| Libras por pulgada cuadrada | 0.06804 | Atmosferas |
| Libras por pulgada cuadrada | 2.036 | Pulgadas de mercurio |
| Libras por pulgada cuadrada | 0.07 | Kg por cm cuadrado |
| Pulgadas de mercurio | 0.03342 | Atmosferas |
| Pulgadas de mercurio | 0.4912 | Libras por pulgada cuadrada |

| »SUPERFICIE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Multiplique | Por | Para obtener |
| Acres | 0.405 | Hectáreas |
| Acres | 4047 | Metros cuadrados |
| Acres | 4840 | Yardas cuadradas |
| Centímetros cuadrados | 0.0001 | Metros cuadrados |
| Centímetros cuadrados | 100 | Milímetros cuadrados |
| Centímetros cuadrados | 0.001076 | Pies cuadrados |
| Centímetros cuadrados | 0.155 | Pulgadas cuadradas |
| Centímetros cuadrados | 0.0001196 | Yardas cuadradas |
| Hectáreas | 2.471 | Acres |
| Hectáreas | 10000 | Metros cuadrados |
| Kilómetros cuadrados | 0.3861 | Millas cuadradas |
| Kilómetros cuadrados | 1000000 | Metros cuadrados |
| Metros cuadrados | 10.76 | Pies cuadrados |
| Metros cuadrados | 1550 | Pulgadas cuadradas |
| Metros cuadrados | 1.196 | Yardas cuadradas |
| Metros cuadrados | 0.000247 | Acres |
| Metros cuadrados | 10000 | Centímetros cuadrados |
| Metros cuadrados | 0.000001 | Kilómetros cuadrados |
| Metros cuadrados | 0.0001 | Hectáreas |
| Milímetros cuadrados | 0.01 | Centímetros cuadrados |
| Milímetros cuadrados | 0.00155 | Pulgadas cuadradas |
| Millas cuadradas | 2.590 | Kilómetros cuadrados |
| Pies cuadrados | 929 | Centímetros cuadrados |
| Pies cuadrados | 0.0929 | Metros cuadrados |
| Pies cuadrados | 144 | Pulgadas cuadradas |
| Pies cuadrados | 0.111 | Yardas cuadradas |
| Pulgadas cuadradas | 6.452 | Centímetros cuadrados |
| Pulgadas cuadradas | 645.2 | Milímetros cuadrados |
| Pulgadas cuadradas | 0.006944 | Pies cuadrados |
| Pulgadas cuadradas | 0.0007716 | Yardas cuadradas |
| Pulgadas cuadradas | 0.000645 | Metros cuadrados |
| Yardas cuadradas | 0.8361 | Metros cuadrados |
| Yardas cuadradas | 9 | Pies cuadrados |
| Yardas cuadradas | 1296 | Pulgadas cuadradas |
| Yardas cuadradas | 0.0002066 | Acres |
| Yardas cuadradas | 8361 | Centímetros cuadrados |

| »VELOCIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Multiplique | Por | Para obtener |
| Kilómetros por hora | 16.66 | Metros por minuto |
| Kilómetros por hora | 0.6214 | Millas terrestres por hora |
| Kilómetros por hora | 0.54 | Nudos |
| Metros por minuto | 0.060 | Kilómetros por hora |
| Millas terrestres por hora | 1.609 | Kilómetros por hora |
| Nudos | 1.853 | Kilómetros por hora |

| »CAUDAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Multiplique | Por | Para obtener |
| Litros por segundo | 2.118 | Pies cúbicos por minuto |
| Metros cúbicos por hora | 0.588 | Pies cúbicos por minuto |
| Pies cúbicos por minuto | 1.699 | Metros cúbicos por hora |
| Pies cúbicos por minuto | 0.4720 | Litros por segundo |

| »CALOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Multiplique | Por | Para obtener |
| B.tu | 0.252 | Kcal |
| Kcal | 3.968 | B.tu |

| »INTENSIDAD MAXIMA ADMISIBLE PARA CONDUCTORES AISLADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección de cobre mm2 |  |  |  |  |  | Intensidad A |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10.0 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 16.0 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 25.0 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 35.0 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
| 50.0 |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 70.0 |  |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |
| 95.0 |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |
| 120.0 |  |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  |  |  |
| 150.0 |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |
| 185.0 |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |
| 240.0 |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |
| 310.0 |  |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  |
| 400.0 |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 500.0 |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |
| »Tabla de Conversion de Pulgadas a Milímetros (1” = 25.4 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulgadas |  |  |  | 0 | 1” | 2” | 3” | 4” | 5” | 6” | Pulg |  |
|  |  |  |  | mm | 25.400 | 50.800 | 76.200 | 101.600 | 127.00 | 152.40 |  |  |
|  |  |  | 1/64 | 0.397 | 25.797 | 51.197 | 76.597 | 102.997 | 127.4 | 152.8 | 1/64 |  |
|  |  | 1/32 |  | 0.794 | 26.194 | 51.594 | 76.994 | 102.394 | 127.79 | 153.19 | 1/32 |  |
|  |  |  | 3/64 | 1.191 | 26.591 | 51.991 | 77.391 | 102.791 | 128.19 | 153.59 | 3/64 |  |
|  | 1/16 |  |  | 1.588 | 26.988 | 52.388 | 77.788 | 103.188 | 128.59 | 153.99 | 1/16 |  |
|  |  |  | 5/64 | 1.984 | 27.384 | 52.784 | 78.184 | 103.584 | 128.98 | 154.38 | 5/64 |  |
|  |  | 3/32 |  | 2.381 | 27.781 | 53.181 | 78.581 | 103.981 | 129.38 | 154.78 | 3/32 |  |
|  |  |  | 7/64 | 2.778 | 28.178 | 53.578 | 78.978 | 104.378 | 129.78 | 155.18 | 7/64 |  |
| 1/8 |  |  |  | 3.175 | 28.575 | 53.975 | 79.375 | 104.775 | 130.18 | 155.58 | 1/8 |  |
|  |  |  | 9/64 | 3.572 | 28.972 | 54.372 | 79.772 | 105.172 | 130.57 | 155.97 | 9/64 |  |
|  |  | 5/32 |  | 3.969 | 29.369 | 54.769 | 80.169 | 105.569 | 130.97 | 156.37 | 5/32 |  |
|  |  |  | 11/64 | 4.366 | 29.766 | 55.166 | 80.566 | 105.966 | 131.37 | 156.77 | 11/64 |  |
|  | 3/16 |  |  | 4.763 | 30.163 | 55.563 | 80.963 | 106.363 | 131.76 | 157.16 | 3/16 |  |
|  |  |  | 13/64 | 5.159 | 30.559 | 55.959 | 81.359 | 106.759 | 132.16 | 157.56 | 13/64 |  |
|  |  | 7/32 |  | 5.556 | 30.956 | 56.356 | 81.756 | 107.156 | 132.56 | 157.96 | 7/32 |  |
|  |  |  | 15/64 | 5.953 | 31.353 | 56.753 | 82.153 | 107.553 | 132.95 | 158.32 | 15/64 |  |
| 1/4 |  |  |  | 6.350 | 31.750 | 57.150 | 82.550 | 107.950 | 133.35 | 158.75 | ¼ |  |
|  |  |  | 17/64 | 6.747 | 32.147 | 57.547 | 82.947 | 108.347 | 133.75 | 159.15 | 17/64 |  |
|  |  | 9/32 |  | 7.144 | 32.544 | 57.944 | 83.344 | 108.744 | 134.14 | 159.54 | 9/32 |  |
|  |  |  | 19/64 | 7.541 | 32.941 | 58.341 | 83.741 | 109.141 | 134.54 | 159.94 | 19/64 |  |
|  | 5/16 |  |  | 7.938 | 33.338 | 58.738 | 84.138 | 109.538 | 134.94 | 160.34 | 5/16 |  |
|  |  |  | 21/64 | 8.334 | 33.734 | 59.134 | 84.534 | 109.934 | 135.33 | 160.73 | 21/64 |  |
|  |  | 11/32 |  | 8.731 | 34.131 | 59.531 | 84.931 | 110.331 | 135.73 | 161.13 | 11/32 |  |
|  |  |  | 23/64 | 9.128 | 34.528 | 59.929 | 85.328 | 110.728 | 136.13 | 161.53 | 23/64 |  |
| 3/8 |  |  |  | 9.525 | 34.925 | 60.325 | 85.725 | 111.125 | 136.53 | 161.93 | 3/8 |  |
|  |  |  | 25/64 | 9.992 | 35.332 | 60.722 | 86.122 | 111.522 | 136.92 | 162.32 | 25/64 |  |
|  |  | 13/32 |  | 10.319 | 35.719 | 61.119 | 86.519 | 111.919 | 137.32 | 162.72 | 13/32 |  |
|  |  |  | 27/64 | 10.716 | 35.116 | 61.516 | 86.916 | 112.316 | 137.72 | 163.12 | 27/64 |  |
|  | 7/16 |  |  | 11.113 | 36.513 | 61.913 | 87.313 | 112.713 | 138.11 | 163.51 | 7/16 |  |
|  |  |  | 29/64 | 11.509 | 36.909 | 62.309 | 87.709 | 113.109 | 138.51 | 163.91 | 29/64 |  |
|  |  | 15/32 |  | 11.906 | 37.306 | 62.706 | 88.106 | 113.506 | 138.91 | 164.91 | 15/32 |  |
|  |  |  | 31/64 | 12.303 | 37.703 | 63.103 | 88.503 | 113.903 | 139.30 | 164.70 | 31/64 |  |
| ½ |  |  |  | 12.700 | 38.100 | 63.500 | 88.900 | 114.300 | 139.70 | 165.10 | ½ |  |
|  |  |  | 33/64 | 13.097 | 38.497 | 63.897 | 89.297 | 114.697 | 140.10 | 165.5 | 33.64 |  |
|  |  | 17/32 |  | 13.494 | 38.894 | 64.294 | 89.694 | 115.094 | 140.49 | 165.89 | 17/32 |  |
|  |  |  | 35/64 | 13.891 | 39.291 | 64.691 | 90.091 | 115.491 | 140.89 | 166.29 | 35/64 |  |
|  | 9/16 |  |  | 14.288 | 39.688 | 65.088 | 90.488 | 115.888 | 141.29 | 166.69 | 9/16 |  |
|  |  |  | 37/64 | 14.684 | 40.084 | 65.484 | 90.884 | 116.284 | 141.68 | 167.08 | 37/64 |  |
|  |  | 16/32 |  | 15.081 | 40.481 | 65.881 | 91.281 | 116.681 | 142.08 | 167.48 | 19/32 |  |
|  |  |  | 39/64 | 15.478 | 40.878 | 66.278 | 91.678 | 117.078 | 142.48 | 167.88 | 39/64 |  |
| 5/8 |  |  |  | 15.875 | 41.275 | 66.675 | 92.075 | 117.475 | 142.88 | 168.28 | 5/8 |  |
|  |  |  | 41/64 | 16.272 | 41.672 | 67.072 | 92.472 | 117.872 | 143.27 | 168.67 | 41/64 |  |
|  |  | 21/32 |  | 16.669 | 42.069 | 67.469 | 92.869 | 118.269 | 143.67 | 169.07 | 21/32 |  |
|  |  |  | 43/64 | 17.066 | 42.466 | 67.866 | 93.266 | 118.666 | 144.07 | 169.47 | 43/64 |  |
|  | 11/16 |  |  | 17.463 | 42.863 | 68.263 | 93.663 | 119.063 | 144.46 | 168.86 | 11/16 |  |
|  |  |  | 45/64 | 17.859 | 43.259 | 68.659 | 94.059 | 119.459 | 144.86 | 170.26 | 45/64 |  |
|  |  | 23/32 |  | 18.256 | 43.656 | 69.056 | 94.456 | 119.856 | 145.26 | 170.66 | 23/32 |  |
|  |  |  | 47/64 | 18.653 | 44.053 | 69.453 | 94.853 | 120.253 | 145.65 | 171.05 | 47/64 |  |
| ¾ |  |  |  | 19.050 | 44.450 | 69.850 | 95.250 | 120.650 | 146.05 | 171.45 | ¾ |  |
|  |  |  | 49/64 | 19.447 | 44.847 | 70.247 | 95.647 | 121.047 | 146.45 | 171.85 | 49/64 |  |
|  |  | 25/32 |  | 19.844 | 45.244 | 70.644 | 96.044 | 121.444 | 146.84 | 172.24 | 25/32 |  |
|  |  |  | 51/64 | 20.241 | 45.641 | 70.041 | 96.441 | 121.841 | 147.24 | 172.64 | 51/64 |  |
|  | 13/16 |  |  | 20.638 | 46.038 | 71.438 | 96.838 | 122.238 | 147.64 | 173.04 | 13/16 |  |
|  |  |  | 53/64 | 210.34 | 46.434 | 71.834 | 97.234 | 122.634 | 148.03 | 173.43 | 53/64 |  |
|  |  | 27/32 |  | 21.432 | 46.831 | 72.231 | 97.631 | 123.031 | 148.43 | 173.83 | 27/32 |  |
|  |  |  | 55/64 | 21.828 | 47.228 | 72.628 | 98.028 | 123.428 | 148.83 | 174.23 | 55/64 |  |
| 7/8 |  |  |  | 22.225 | 47.625 | 73.025 | 98.425 | 123.825 | 149.23 | 174.63 | 7/8 |  |
|  |  |  | 57/64 | 22.622 | 48.022 | 73.422 | 98.822 | 124.222 | 149.62 | 175.02 | 57/64 |  |
|  |  | 29/32 |  | 23.019 | 48.419 | 73.819 | 99.219 | 124.619 | 150.02 | 175.42 | 29/32 |  |
|  |  |  | 59/64 | 23.416 | 48.816 | 74.216 | 99.616 | 125.016 | 150.42 | 175.82 | 59/64 |  |
|  | 15/16 |  |  | 23.813 | 49.213 | 74.613 | 100.013 | 125.413 | 150.81 | 176.21 | 15/16 |  |
|  |  |  | 61/64 | 24.209 | 49.609 | 75.009 | 100.409 | 125.809 | 151.21 | 176.61 | 61/64 |  |
|  |  | 31/32 |  | 24.606 | 50.006 | 75.406 | 100.806 | 126.206 | 151.61 | 177.01 | 31/32 |  |
|  |  |  | 63/64 | 25.003 | 50.403 | 75.803 | 101.203 | 126.603 | 152.00 | 177.40 | 63/64 |  |